### Oświadczenie

### Zgodnie z art. 20, ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oświadczamy że niniejszy projekt został sporządzony z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

### mgr inż. Marcin Karpiński

### upr. proj. nr ZAP/0004/POOK/10

### mgr inż. Artur Mączyński

### upr. proj. nr ZAP/0048/PWOK/12

# SPIS ZAWARTOŚĆI TECZKI

| ### Część opisowa – opis techniczny |  |
| --- | --- |
| # Dane ogólne | # Str. 8 |
| # Zakres opracowania | # Str. 9 |
| # Warunki gruntowe | # Str. 9 |
| # Opis rozwiązań projektowych | # Str. 10 |
| # Pielęgnacja betonu | # Str. 11 |
| # Uwagi końcowe | # Str. 12 |

### Część obliczeniowa

### Część rysunkowa

### OPIS TECHNICZNY

- Dane ogólne

Inwestor: 			Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin

Przedsięwzięcie: 		PLATFORMA OBSERWACYJNO – WIDOKOWA NA GÓRZE SŁOWIAŃSKIEJ

Lokalizacja: 		Słowiańska Góra, Widuchowa

dz. geod. 422, obręb Widuchowa 1,

Gmina Widuchowa, Powiat Gryfiński,

Województwo Zachodniopomorskie

Branża:			Konstrukcja.

Faza projektu:		Projekt wykonawczy.

### Obciążenia zebrano zgodnie z:

# PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

# PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenie stałe.

# PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. 
Podstawowe  obciążenia technologiczne i montażowe.

# PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

# PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

### Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

# PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie.

# PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie.

# PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

### 2. Zakres opracowania:

# Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania projektu wykonawczego platformy obserwacyjno – widokowej na Górze Słowiańskiej obręb Widuchowa, Powiat Gryfiński. Planuje się wykonać platformę w konstrukcji szkieletu stalowego opartą poprzez stalowe słupy bezpośrednio na gruncie poprzez stopy żelbetowe. Całość konstrukcji obłożona zostanie elementami architektonicznymi.

### Warunki gruntowe:

# Opinię dotyczącą podłoża wykonano na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego wykonanej przez dr Barbarę Bryl w listopadzie 2016r.

Dokumentowany obszar badań położony jest w  obrębie  kemu  zbudowanego  z osadów czwartorzędowych, plejstoceńskich. W miejscu projektowanego posadowienia  wieży widokowej, podłoże jest jednorodne  zbudowane z  wodnolodowcowych  piasków drobnych. W podłożu dokumentowanej działki  do głębokości 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Budujące dokumentowane podłoże:

- piaski drobne są wstanie średnio  zagęszczonym o ID = 0,55 – 0,6

W dokumentowanych  warunkach gruntowo – wodnych dopuszcza się posadowienie projektowanej wieży  widokowej   w sposób płaski, bezpośredni. Należy posadowić ją w warstwie gruntów rodzimych, po usunięciu  nasypów piaszczysto – humusowych i uwzględniając minimalną głębokość posadowienia wynikającą z granicy przemarzania: hZ = 0,8 m. Projektowaną ścieżkę prowadzącą od podnóża na szczyt pagórka można wykonać bezpośrednio na podłożu piaszczystym. Dokumentowane podłoże jest  jednorodne i  charakteryzuje się równomiernym osiadaniem. Ponadto   piaski drobne  budujące podłoże  nie są  zaliczane do gruntów wysadzinowych. Naciski od obciążeń zewnętrznych przekazywane przez fundamenty na podłoże, obliczone wg p. 7.4. nie powinny przekraczać wartości:

qrs     200  kPa

# Wg „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” – na dokumentowanym terenie występują PROSTE WARUNKI GRUNTOWE a projektowane budynki należą do I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

### Opis rozwiązań projektowych.

- - posadowienie:

- Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie poprzez stopy żelbetowe. Beton C25/30 W-10, stal A-IIIN (RB-500W). Posadowienie wykonać na poduszce z betonu chudego grubości min. 5cm na rodzimym gruncie. Pomiędzy stopami wykonać ławy żelbetowe spinające i usztywniające konstrukcję wg rysunku K1.

- - ścianki fundamentowe:

- Ścianki fundamentowe wykonać jako żelbetowe. Beton C20/25 W-8, stal A-IIIN (RB-500W). Geometria oraz lokalizacje ścianek wg rysunku K2. Część ścianek stanowiących murki wykonać z betonu C25/30 W10 zbrojonych zbrojeniem rozproszonym w ilości 30kg/m3.

- - posadzki na gruncie:

- Płyty posadzkowe przyziemia wykonać jako płyty betonowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym w ilości 30kg/m3. Podparcie poprzez układ słupków betonowych średnicy 30cm w rozstawie co 1m. Przestrzeń pomiędzy słupkami wypełnić gruntem zasypowy tworząc szalunek dla płyty.

- - konstrukcja stalowa:

- Zaprojektowano konstrukcję platformy w postaci stalowych ram przestrzennych. Elementami głównymi konstrukcji są podpory stalowe pokazane na rys K4 – słupy w kształcie litery „V” z profili RP200x100x6 oraz belki wieńczącej RP200x100x6 tworzące trójkątny sztywny układ oraz słupków pochwytowych z profili RK100x5. Stalowe ramy o trójkątnym układzie osadzone zostaną na stopach fundamentowych wg rysunku K2. Pomiędzy ramami konstrukcję spinać będą spawane pomosty kratowe składające się z podłogi oraz ścianek pochwytowych stanowiących jeden element wypełniający. Konstrukcja belek pochwytowych z profili RP200x100x6 oraz krzyżulców posadzkowych oraz pochwytowych z profili RK100x5. Elementy wypełniające połączone zostaną z ramami poprzez skręcanie. Geometria schodów oraz obłych kształtów konstrukcji wykonana zostanie w systemie płyt elewacyjnych wg projektu architektury. Stal kształtowa S235. Zabezpieczenie elementów stalowych oraz stopień dokładności konstrukcji przedstawiono w tabelach na rysunkach warsztatowych.

# 5. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielęgnacji betonu należy:

– chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem  warunków atmosferycznych, a szczególnie  wiatru i promieni  słonecznych  (a w okresie zimowym mrozu) przez ich osłanianie  i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku,

– utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności  przez co najmniej  7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich,

– polewać wodą beton  normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach od chwili jego ułożenia:

- przy temperaturze +15oC i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych   3 dni co 3 godziny  w dzień  i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,

  - przy temperaturze poniżej  +5oC  betonu nie należy polewać.

- powierzchnia betonu może być powlekana środkami błonotwórczymi  zabezpieczającymi przed parowaniem wody.

### 6. Uwagi  końcowe

# W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych 
w projekcie niezwłocznie powiadomić Projektanta.

# Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.

# Projekt wykonawczy jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

### Projektant

### mgr inż. Marcin Karpiński							                	upr. nr ZAP/0004/POOK/10							Szczecin, IX-X 2016r.

CZĘŚĆ OBLICZENIOWA:

ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI:

OBCIĄŻENIE WIATREM:

Przyjęto obciążenie wiatrem dla I strefy wiatrowej qk=0,25 Pa

pk=0,55 kN/m2 – łączne parcie wiatru na konstrukcje budynku.

OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM:

Przyjęto charakterystyczne obciążenie śniegiem jak dla strefy I Qk=0,7 kN/m2

Sk=0,67 kN/m2 – łączne obciążenie śniegiem powierzchni płaskich najwyższych kondygnacji.

OBCIĄŻENIA STAŁE KONSTRUKCJI:

Założono obciążenia konstrukcji ponad ciężar własny wynoszące 100 kg/m2.

OBCIĄŻENIA UŻYTKOWE:

Założono obciążenie użytkowe podestu platformy wynoszące 300 kg/m2.

# WYNIKI OBLICZEŃ KONSTRUKCJI STALOWEJ:

WIDOK Z PRZODU KONSTRUKCJI:

WIDOK Z BOKU KONSTRUKCJI:

WIDOK KONSTRUKCJI AKSONOMETRYCZNY:

WYTĘŻENIE NAJBARDZIEJ WYTĘŻONYCH ELEMENTÓW STALOWYCH:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-90/B-03200

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   38  Belka_38	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:     S 235

fd = 215.00 MPa	E = 210000.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:     RK 100x100x4

h=10.0 cm

b=10.0 cm 	Ay=7.60 cm2 	Az=7.60 cm2 	Ax=15.20 cm2

tw=0.4 cm 	Iy=232.00 cm4 	Iz=232.00 cm4 	Ix=354.71 cm4

tf=0.4 cm 	Wely=46.40 cm3 	Welz=46.40 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N = 1.43 kN  	My = -2.46 kN*m 	Mz = -0.31 kN*m 	Vy = -0.57 kN

Nrc = 326.80 kN 	Mry = 9.98 kN*m 	Mrz = 9.98 kN*m	Vry = 94.77 kN

Mry_v = 9.98 kN*m 	Mrz_v = 9.98 kN*m	Vz = 3.40 kN

KLASA PRZEKROJU = 2 	By*Mymax = -2.46 kN*m	Bz*Mzmax = -0.31 kN*m	Vrz = 94.77 kN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 1.00	La_L = 0.11	Nw = 92959.43 kN	fi L = 1.00

Ld = 1.20 m	Nz = 3339.19 kN	Mcr = 1024.74 kN*m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.25 + 0.03 = 0.28 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)

Vy/Vry = 0.01  <  1.00    Vz/Vrz = 0.04  <  1.00   (53)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.0 cm  <  uy max = L/250.00 = 0.5 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/250.00 = 0.5 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

Przemieszczenia  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-90/B-03200

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   56  Belka_56	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:     S 235

fd = 215.00 MPa	E = 210000.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:     RK 100x100x4

h=10.0 cm

b=10.0 cm 	Ay=7.60 cm2 	Az=7.60 cm2 	Ax=15.20 cm2

tw=0.4 cm 	Iy=232.00 cm4 	Iz=232.00 cm4 	Ix=354.71 cm4

tf=0.4 cm 	Wely=46.40 cm3 	Welz=46.40 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N = 1.44 kN  	My = 0.26 kN*m 	Mz = -2.47 kN*m 	Vy = -3.44 kN

Nrc = 326.80 kN 	Mry = 9.98 kN*m 	Mrz = 9.98 kN*m	Vry = 94.77 kN

Mry_v = 9.98 kN*m 	Mrz_v = 9.98 kN*m	Vz = -0.22 kN

KLASA PRZEKROJU = 2 	By*Mymax = 0.26 kN*m	Bz*Mzmax = -2.47 kN*m	Vrz = 94.77 kN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 1.00	La_L = 0.11	Nw = 92959.43 kN	fi L = 1.00

Ld = 1.20 m	Nz = 3339.19 kN	Mcr = 1024.74 kN*m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.03 + 0.25 = 0.28 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)

Vy/Vry = 0.04  <  1.00    Vz/Vrz = 0.00  <  1.00   (53)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.0 cm  <  uy max = L/250.00 = 0.5 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/250.00 = 0.5 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   4 WIATR1

Przemieszczenia  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-90/B-03200

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   41  Belka_41	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:     S 235

fd = 215.00 MPa	E = 210000.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:     RK 100x100x4

h=10.0 cm

b=10.0 cm 	Ay=7.60 cm2 	Az=7.60 cm2 	Ax=15.20 cm2

tw=0.4 cm 	Iy=232.00 cm4 	Iz=232.00 cm4 	Ix=354.71 cm4

tf=0.4 cm 	Wely=46.40 cm3 	Welz=46.40 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N = -2.19 kN  	My = 1.13 kN*m 	Mz = 1.10 kN*m 	Vy = 1.90 kN

Nrt = 326.80 kN 	Mry = 9.98 kN*m 	Mrz = 9.98 kN*m	Vry_n = 94.77 kN

Mry_v = 9.98 kN*m 	Mrz_v = 9.98 kN*m	Vz = -1.47 kN

KLASA PRZEKROJU = 2 			Vrz_n = 94.77 kN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 1.00	La_L = 0.11	Nw = 92959.43 kN	fi L = 1.00

Ld = 1.20 m	Nz = 3339.19 kN	Mcr = 1024.74 kN*m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.01 + 0.11 + 0.11 = 0.23 < 1.00  (54)

Vy/Vry_n = 0.02  <  1.00    Vz/Vrz_n = 0.02  <  1.00   (56)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.0 cm  <  uy max = L/250.00 = 0.5 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/250.00 = 0.5 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

Przemieszczenia  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-90/B-03200

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   52  Belka_52	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:     S 235

fd = 215.00 MPa	E = 210000.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:     RK 100x100x4

h=10.0 cm

b=10.0 cm 	Ay=7.60 cm2 	Az=7.60 cm2 	Ax=15.20 cm2

tw=0.4 cm 	Iy=232.00 cm4 	Iz=232.00 cm4 	Ix=354.71 cm4

tf=0.4 cm 	Wely=46.40 cm3 	Welz=46.40 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N = -2.19 kN  	My = 0.80 kN*m 	Mz = 1.35 kN*m 	Vy = 1.87 kN

Nrt = 326.80 kN 	Mry = 9.98 kN*m 	Mrz = 9.98 kN*m	Vry_n = 94.77 kN

Mry_v = 9.98 kN*m 	Mrz_v = 9.98 kN*m	Vz = -1.50 kN

KLASA PRZEKROJU = 2 			Vrz_n = 94.77 kN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 1.00	La_L = 0.11	Nw = 92959.43 kN	fi L = 1.00

Ld = 1.20 m	Nz = 3339.19 kN	Mcr = 1024.74 kN*m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.01 + 0.08 + 0.14 = 0.22 < 1.00  (54)

Vy/Vry_n = 0.02  <  1.00    Vz/Vrz_n = 0.02  <  1.00   (56)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.0 cm  <  uy max = L/250.00 = 0.5 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/250.00 = 0.5 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

Przemieszczenia  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-90/B-03200

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   186  Słup_186	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 6.85 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:     S 235

fd = 215.00 MPa	E = 210000.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:     RP 200x100x5

h=20.0 cm

b=10.0 cm 	Ay=9.57 cm2 	Az=19.13 cm2 	Ax=28.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=1495.00 cm4 	Iz=505.00 cm4 	Ix=1183.36 cm4

tf=0.5 cm 	Wely=149.50 cm3 	Welz=101.00 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N = 32.21 kN  	My = -0.10 kN*m 	Mz = 0.17 kN*m 	Vy = -0.03 kN

Nrc = 537.71 kN 	Mry = 32.14 kN*m 	Mrz = 18.92 kN*m	Vry = 119.30 kN

Mry_v = 32.14 kN*m 	Mrz_v = 18.92 kN*m	Vz = -0.01 kN

KLASA PRZEKROJU = 4 	By*Mymax = -0.10 kN*m	Bz*Mzmax = 0.17 kN*m	Vrz = 238.59 kN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

Ly = 6.85 m 	Lambda_y = 1.04 	Lz = 6.85 m 	Lambda_z = 1.78

Lwy = 6.85 m 	Ncr y = 661.01 kN 	Lwz = 6.85 m 	Ncr z = 223.29 kN

Lambda y = 94.86 	fi y = 0.62 	Lambda z = 163.22 	fi z = 0.29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.21 + 0.00 + 0.01 = 0.22 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)

Vy/Vry = 0.00  <  1.00    Vz/Vrz = 0.00  <  1.00   (53)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  Nie analizowano

Przemieszczenia

vx = 0.1 cm  <  vx max = L/150.00 = 4.6 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   4 WIATR1

vy = 1.0 cm  <  vy max = L/150.00 = 4.6 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   4 WIATR1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-90/B-03200

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   182  Słup_182	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 6.85 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:     S 235

fd = 215.00 MPa	E = 210000.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:     RP 200x100x5

h=20.0 cm

b=10.0 cm 	Ay=9.57 cm2 	Az=19.13 cm2 	Ax=28.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=1495.00 cm4 	Iz=505.00 cm4 	Ix=1183.36 cm4

tf=0.5 cm 	Wely=149.50 cm3 	Welz=101.00 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N = 32.17 kN  	My = -0.11 kN*m 	Mz = -0.17 kN*m 	Vy = 0.03 kN

Nrc = 537.71 kN 	Mry = 32.14 kN*m 	Mrz = 18.92 kN*m	Vry = 119.30 kN

Mry_v = 32.14 kN*m 	Mrz_v = 18.92 kN*m	Vz = -0.01 kN

KLASA PRZEKROJU = 4 	By*Mymax = -0.11 kN*m	Bz*Mzmax = -0.17 kN*m	Vrz = 238.59 kN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

Ly = 6.85 m 	Lambda_y = 1.04 	Lz = 6.85 m 	Lambda_z = 1.78

Lwy = 6.85 m 	Ncr y = 661.01 kN 	Lwz = 6.85 m 	Ncr z = 223.28 kN

Lambda y = 94.86 	fi y = 0.62 	Lambda z = 163.22 	fi z = 0.29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.21 + 0.00 + 0.01 = 0.22 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)

Vy/Vry = 0.00  <  1.00    Vz/Vrz = 0.00  <  1.00   (53)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  Nie analizowano

Przemieszczenia

vx = 0.4 cm  <  vx max = L/150.00 = 4.6 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   4 WIATR1

vy = 0.9 cm  <  vy max = L/150.00 = 4.6 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   4 WIATR1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-90/B-03200

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   106  Belka_106	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 2.82 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:     S 235

fd = 215.00 MPa	E = 210000.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:     RK 50x50x2.5

h=5.0 cm

b=5.0 cm 	Ay=2.34 cm2 	Az=2.34 cm2 	Ax=4.68 cm2

tw=0.3 cm 	Iy=17.50 cm4 	Iz=17.50 cm4 	Ix=26.89 cm4

tf=0.3 cm 	Wely=7.00 cm3 	Welz=7.00 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N = -19.65 kN  	My = -0.02 kN*m 	Mz = -0.01 kN*m 	Vy = 0.01 kN

Nrt = 100.62 kN 	Mry = 1.50 kN*m 	Mrz = 1.50 kN*m	Vry_n = 28.62 kN

Mry_v = 1.50 kN*m 	Mrz_v = 1.50 kN*m	Vz = -0.01 kN

KLASA PRZEKROJU = 1 			Vrz_n = 28.62 kN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 1.00	La_L = 0.24	Nw = 28766.68 kN	fi L = 1.00

Ld = 2.82 m	Nz = 45.73 kN	Mcr = 35.16 kN*m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.20 + 0.01 + 0.01 = 0.22 < 1.00  (54)

Vy/Vry_n = 0.00  <  1.00    Vz/Vrz_n = 0.00  <  1.00   (56)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.0 cm  <  uy max = L/250.00 = 1.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   4 WIATR1

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/250.00 = 1.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

Przemieszczenia  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-90/B-03200

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   115  Belka_115	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:     S 235

fd = 215.00 MPa	E = 210000.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:     RK 50x50x2.5

h=5.0 cm

b=5.0 cm 	Ay=2.34 cm2 	Az=2.34 cm2 	Ax=4.68 cm2

tw=0.3 cm 	Iy=17.50 cm4 	Iz=17.50 cm4 	Ix=26.89 cm4

tf=0.3 cm 	Wely=7.00 cm3 	Welz=7.00 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N = -19.61 kN  	My = -0.02 kN*m 	Mz = -0.01 kN*m 	Vy = -0.01 kN

Nrt = 100.62 kN 	Mry = 1.50 kN*m 	Mrz = 1.50 kN*m	Vry_n = 28.62 kN

Mry_v = 1.50 kN*m 	Mrz_v = 1.50 kN*m	Vz = 0.01 kN

KLASA PRZEKROJU = 1 			Vrz_n = 28.62 kN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 1.00	La_L = 0.24	Nw = 28766.68 kN	fi L = 1.00

Ld = 2.81 m	Nz = 45.80 kN	Mcr = 35.18 kN*m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.19 + 0.01 + 0.01 = 0.22 < 1.00  (54)

Vy/Vry_n = 0.00  <  1.00    Vz/Vrz_n = 0.00  <  1.00   (56)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia

uy = 0.0 cm  <  uy max = L/250.00 = 1.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   4 WIATR1

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/250.00 = 1.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   3 EKSP1

Przemieszczenia  Nie analizowano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Stopa fundamentowa 100x100x30

1. Założenia:

MATERIAŁ:

BETON:	klasa B25, ciężar objętościowy = 24,0 (kN/m3)

STAL:	klasa A-III-N, f yd = 420,00 (MPa)

OPCJE:

- Obliczenia wg normy:	betonowej: 	PN-B-03264 (2002)

gruntowej: 	PN-81/B-03020

- Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B

współczynnik m = 0,81 - do obliczeń nośności

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń poślizgu

współczynnik m = 0,72 - do obliczeń obrotu

- Wymiarowanie fundamentu na:

Nośność

Osiadanie

- Sdop = 5,00 (cm)

- czas realizacji budynku: 	tb < 12 miesięcy

- współczynnik odprężenia: 	 = 0,00

Obrót

Poślizg

Przebicie / ścinanie

- Graniczne położenie wypadkowej obciążeń:

- długotrwałych 	w rdzeniu I

- całkowitych 	w rdzeniu I

2. Geometria

A = 1,00 (m)		a = 0,25 (m)

B = 1,00 (m)		b = 0,25 (m)

h = 0,30 (m)

h1 = 0,30 (m)

ex = 0,00 (m)

ey = 0,00 (m)	objętość betonu fundamentu: V = 0,319 (m3)

otulina zbrojenia: 			c 	= 0,05 (m)

poziom posadowienia:		D 	= 0,8 (m)

minimalny poziom posadowienia:	Dmin 	= 0,8 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Poziom	IL / ID	Symbol	Typ wilgotności

[m]		konsolidacji

1		Piasek drobny	0,0	0,55	---	mokre

Pozostałe parametry gruntu:

Warstwa	Nazwa	Miąższość	Spójność	Kąt tarcia	Ciężar obj.	Mo	M

[m]	[kPa]	[deg]	[kN/m3]	[kPa]	[kPa]

1		Piasek drobny	---	0,0	30,7	19,0	68165,7	85207,1

4. Obciążenia

OBLICZENIOWE

Lp. 	Nazwa	N	Mx	My	Fx	Fy	Nd/Nc

[kN]	[kN*m]	[kN*m]	[kN]	[kN]

1		L1	142,00	0,00	0,00	11,00	0,00	1,00

współczynnik zamiany obciążeń obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOŚNOŚCI

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=142,00kN  Fx=11,00kN

- Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 18,21 (kN)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 160,21kN   Mx = -0,00kN*m   My = 6,60kN*m

- Zastępcze wymiary fundamentu: 	A_ = 0,92 (m)	B_ = 1,00 (m)

- Współczynniki nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia:

NB = 5,13		iB = 0,77

NC = 25,02		iC = 0,85

ND = 14,08		iD = 0,90

- Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 420,82 (kN)

- Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 2,13

OSIADANIE

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

- Kombinacja wymiarująca: L1

N=118,33kN  Fx=9,17kN

- Charakterystyczna wartość ciężaru fundamentu i nadległego gruntu: 16,56 (kN)

- Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 135 (kPa)

- Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 2,0 (m)

- Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe: zd = 15 (kPa)

- wywołane ciężarem gruntu: z = 53 (kPa)

- Osiadanie:

- pierwotne:		s' = 0,13 (cm)

- wtórne:		s'' = 0,00 (cm)

- CAŁKOWITE:	S = 0,13 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)

OBRÓT

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=142,00kN  Fx=11,00kN

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 14,90 (kN)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 156,90kN   Mx = -0,00kN*m   My = 6,60kN*m

- Moment zapobiegający obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 78,45 (kN*m)

- My(stab) = 78,45 (kN*m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: M(stab) * m / M = 8,56

POŚLIZG

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=142,00kN  Fx=11,00kN

- Obliczeniowy ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 14,90 (kN)

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 156,90kN   Mx = -0,00kN*m   My = 6,60kN*m

- Zastępcze wymiary fundamentu: 	A_ = 1,00 (m)	B_ = 1,00 (m)

- Współczynnik tarcia:

- fundament grunt:	 = 0,41

- Współczynnik redukcji spójności gruntu = 0,20

- Wartość siły poślizgu:	F = 11,00 (kN)

- Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia:		F(stab) = 64,38 (kN)

- Współczynnik bezpieczeństwa:	F(stab) * m / F = 4,21

ŚCINANIE

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=142,00kN  Fx=11,00kN

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 156,90kN   Mx = -0,00kN*m   My = 6,60kN*m

- Współczynnik bezpieczeństwa: Q / Qr = 7,34

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdłuż boku A:

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=142,00kN  Fx=11,00kN

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 160,21kN   Mx = -0,00kN*m   My = 6,60kN*m

Wzdłuż boku B:

- Kombinacja wymiarująca: L1 (długotrwała)

N=142,00kN  Fx=11,00kN

- Obciążenie wymiarujące: 	Nr = 160,21kN   Mx = -0,00kN*m   My = 6,60kN*m

- Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdłuż boku A	wzdłuż boku B

- minimalna:	Ax = 4,40	Ay = 4,40

- wyliczona:	Ax = 4,40	Ay = 4,40

- przyjęta:	Ax = 4,52  12 co 25 (cm)	Ay = 4,52  12 co 25 (cm)