Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Starzyńskiego 3-4,

70-506 Szczecin

Tel. 091 48 17 120
_________________________________________________________________________________

- Pytania i odpowiedzi:

- Pytanie nr 1

- W wymaganiach dot. tablic podają Państwo wymiar tablic tj. 150x200 cm. W wymaganiach dot. stelaży piszą Państwo o grubości słupów tj. od 14 cm do 16 cm dla słupów pionowych i 8-10 cm dla słupów poziomych. Jakie mają być grubości słupów do wykonania stelaży tablic informacyjnych, przystankowych, informacyjno – edukacyjnych ?

- Odpowiedź nr 1:

- Zgodnie z zapisem SIWZ: Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia, CPV, NUTS, Opis przedmiotu zamówienia,  II Wytyczne dla przedmiotu zamówienia, b. do tablic początkowych informacyjnych, przystankowych, informacyjno – edukacyjnych.

- Słupy pionowe stelaża dla tablic: początkowych informacyjnych, przystankowych, informacyjno – edukacyjnych, powinny mieć wysokość od 270 do 300 cm (w zależności od orientacji pionowej lub poziomej tablicy);

- stelaż wykonany z toczonych słupów z drewna iglastego korowanego i szlifowanego z dachem jednospadowym wykonanym z 2 desek szerokości 15 cm i grubości 2,5 cm, zakończonych z dwóch stron ryglem z wałka o średnicy 8 cm;

- średnica słupów pionowych stelaża powinna wynosić od 14 do 16 cm, a słupów poziomych od 8 do 10 cm, w zależności od wielkości tablic;

- mocowanie tablic w stelażach powinno w najwyższym stopniu uniemożliwić ich kradzież lub zniszczenie, np. poprzez zastosowanie przefrezowanych, na głębokość 2 cm i szerokość 1 cm, słupów poziomych i pionowych na całej powierzchni mocowania tablic. Słupy poziome zamocowane metodą na wpust w słupach pionowych na głębokość min. 8 cm, lub inną metodą równoważną wskazaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego. Tylna część tablic zabudowana jednolitą wodoodporną płytą drewnianą;

- w celu uzyskania stabilnego posadowienia tablic w gruncie, do słupów należy zamocować kotwy stalowe wykonane z ceownika o wymiarach 60x40x30 długość  kotw 90 cm, kotwy zamontowane do słupów za pomocą śrub zamkowych i wkrętów w taki sposób by ceownik był skierowany do wewnętrznej części słupa. Kotwa w dolnej części powinna posiadać przyspawany element stalowy długości 10 cm który uniemożliwi wyciągnięcie tablicy z  betonu, lub inną metodą równoważną wskazaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego.

- Pytanie nr 2

- Wymagania dot. ławo-stołów. Jaka ma być szerokość siedziska ławki i szerokość stołu ? Z jakiego materiału i o jakim przekroju mają zostać wykonane nogi ławo-stołów ?

- Odpowiedź nr 2:

- Szerokość stołu około 80 cm
Szerokość siedzisk około 30 cm 
Ławo – stoły wykonane w całości z drewna dębowego.

- Pytanie nr 3

- Ile projektów graficznych tablic będzie trzeba wykonać, czy są do wykonania tablice, które będą miały taką samą treść ?

- Odpowiedź nr 3:

- Tablice urzędowe kolor tła, rozmieszczenie napisów i znaków musi być zgodne z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. Nr 268 poz. 2665). Natomiast wszystkie zamawiane przez nas tablice: początkowe informacyjne, przystankowe oraz informacyjno – edukacyjne, będą tablicami indywidualnymi i dlatego też niezbędne będzie przygotowanie projektów graficznych osobnych dla każdej z tablic.